BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THỦY LỢI - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------------------------------

BẢN TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: "THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO Ổ ĐIỆN THÔNG MINH GIÁM SÁT TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT TRÊN NỀN TẢNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP32-S3"

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tuấn Đức

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Quý

# I. TÍNH CẤP THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng tăng và sự phát triển của lưới điện thông minh (Smart Grid), việc giám sát chi tiết mức tiêu thụ điện năng của từng thiết bị gia dụng và bảo đảm an toàn điện trở thành nhu cầu cấp bách. Các sự cố quá tải, chập điện trong sinh hoạt thường bắt nguồn từ các ổ cắm điện truyền thống thiếu khả năng đo lường và ngắt tải chủ động.

Đề tài đặt mục tiêu chế tạo trọn vẹn sản phẩm ổ cắm thông minh (Smart Socket) nhỏ gọn đặt lọt trong đế âm tường Sino, cho phép: (1) Đo dòng điện hiệu dụng RMS và công suất tức thời theo thời gian thực; (2) Điều khiển đóng ngắt tải từ xa qua Web và App di động; (3) Cấu hình mạng Wi-Fi tiện lợi không chạm qua BLE Provisioning; (4) Vận hành bền bỉ trên nền tảng vi điều khiển hiệu năng cao ESP32-S3.

# II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 4 tầng hoàn chỉnh (Tầng thiết bị - Tầng mạng - Tầng dịch vụ - Tầng ứng dụng), tích hợp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến:

• Phần cứng nhúng: Vi điều khiển trung tâm ESP32-S3-N16R8 (lõi kép Xtensa LX7 240MHz, 16MB Flash, 8MB PSRAM OPI), cảm biến dòng điện hiệu ứng Hall ACS712-30A (độ nhạy chuẩn 66.0 mV/A), module relay Songle 5V/10A kích đóng mức HIGH, bo nguồn hạ áp AC-DC 5V độc lập cấp nguồn qua cổng Type-C.

• Thiết kế mạch 220V Fail-Safe: Đường dây pha (L) 220V qua tiếp điểm NO của Relay -> ACS712 -> Chân L ổ cắm Sino. Khi mất điện, mất kết nối hoặc vi điều khiển khởi động lại, relay luôn ở trạng thái ngắt an toàn tuyệt đối.

• Firmware FreeRTOS đa lõi đối xứng (SMP): Khai thác triệt để 2 lõi CPU: Core 0 chuyên trách mạng (Wi-Fi, BLE, MQTT), Core 1 chuyên trách lấy mẫu ADC 1000 mẫu/chu kỳ tính RMS và điều khiển relay qua hàng đợi an toàn xQueue.

• Thuật toán đo RMS & Lọc nhiễu tĩnh: Tự động calib điểm không DC offset (100 mẫu) trước mỗi chu kỳ đo, áp dụng ngưỡng lọc nhiễu tĩnh NOISE_THRESHOLD = 0.18A để triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng trôi số khi không tải.

• Bảo mật BLE Provisioning: Cấp phát mạng qua Bluetooth tên PROV_S3_SMART_DUC với mã xác thực PoP (Proof of Possession) 12345678_DUC, ngăn ngừa can thiệp cấu hình trái phép.

• Hạ tầng phần mềm: Backend Java Spring Boot 3.2 kết nối MQTT Broker Mosquitto (port 1883) và PostgreSQL 18 (DB lab208), Web Dashboard ReactJS hiện đại với đồ thị thời gian thực, và Ứng dụng di động Flutter đa nền tảng.

# III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ BẢNG PHÂN CÔNG CHÂN

Bảng 1. Thông số kỹ thuật tổng hợp của hệ thống Smart Socket

| Khối chức năng | Linh kiện / Công nghệ | Chân kết nối | Thông số hoạt động |
| --- | --- | --- | --- |
| Vi điều khiển | ESP32-S3-N16R8 | Core 0 & Core 1 | 240MHz, 16MB Flash, 8MB PSRAM |
| Đo dòng điện | ACS712-30A Hall Sensor | GPIO 4 (ADC1_CH3) | Độ nhạy 66.0 mV/A, dải ±30A |
| Đóng cắt tải | Relay Songle 5VDC | GPIO 5 (DO) | 250VAC/10A, Active-HIGH |
| Nút Reset WiFi | Nút BOOT onboard | GPIO 0 (DI) | Kéo lên nội, nhấn giữ 5s xóa NVS |
| Truyền thông | MQTT Protocol | Cổng 1883 | Topics: home/c3/led, home/c3/status |
| Cấu hình mạng | BLE Provisioning | Bluetooth LE | Tên: PROV_S3_SMART_DUC, PoP: 12345678_DUC |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL 18 | Cổng 5432 | Bảng: devices, sensor_data |

# IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG

Hệ thống đã được chế tạo nguyên mẫu hoàn chỉnh và trải qua quá trình đo kiểm thực nghiệm khắt khe:

Bảng 2. Kết quả đo kiểm đối chứng trên các cấp tải thực tế

| Thiết bị tải | Công suất danh định | Dòng điện chuẩn VOM (A) | Dòng điện ESP32-S3 (A) | Công suất đo được (W) | Sai số (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bóng đèn sợi đốt | 40 W | 0.182 A | 0.175 A | 38.5 W | 3.8 % |
| Quạt bàn | 60 W | 0.273 A | 0.265 A | 58.3 W | 2.9 % |
| Đèn sưởi | 200 W | 0.909 A | 0.885 A | 194.7 W | 2.6 % |
| Máy sấy tóc | 1000 W | 4.545 A | 4.420 A | 972.4 W | 2.8 % |
| Ấm siêu tốc | 1500 W | 6.818 A | 6.580 A | 1447.6 W | 3.5 % |
| Bàn là hơi nước | 2200 W | 10.000 A | 9.720 A | 2138.4 W | 2.8 % |

Độ chính xác đo lường: Sai số trung bình toàn dải đạt 3.1% (dao động từ 2.6% đến 3.8%), hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn giám sát điện năng dân dụng (yêu cầu < 5%).

Tốc độ đáp ứng điều khiển: Thời gian từ khi bấm nút trên giao diện người dùng đến khi relay kích đóng/ngắt đạt dưới 200ms, mang lại trải nghiệm điều khiển tức thì.

Khả năng chống nhiễu: Khi ổ cắm ở trạng thái không tải, hệ số lọc nhiễu tĩnh duy trì hiển thị 0.000A / 0.0W ổn định 100%.

Cấu hình mạng Wi-Fi tiện lợi: Ứng dụng ESP BLE Provisioning trên điện thoại nhận diện và nạp Wi-Fi thành công chỉ trong vòng 15 giây.

Tối ưu tài nguyên vi điều khiển: Chương trình chỉ chiếm 13.9% SRAM và 57.3% phân vùng Flash ứng dụng, giữ nguyên 8MB PSRAM cho các nâng cấp tương lai.

# V. Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Ý nghĩa thực tiễn: Sản phẩm có tính ứng dụng cao, dễ dàng lắp đặt thay thế các ổ cắm Sino truyền thống trong gia đình, trường học, cơ quan để quản lý điện năng từ xa và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ chập điện.

2. Hướng phát triển: Tích hợp điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt trên ứng dụng di động (Voice-Controlled Smart Mobile Interface)

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng theo xu hướng điều khiển rảnh tay, đồng thời hỗ trợ người cao tuổi hoặc người khuyết tật vận động tiếp cận công nghệ nhà thông minh một cách thuận tiện, hệ thống đề xuất mở rộng tính năng điều khiển ổ cắm bằng giọng nói trực tiếp trên ứng dụng di động Flutter.

Giải pháp ứng dụng công nghệ chuyển đổi tiếng nói thành văn bản thông qua Google Speech Recognition Engine tích hợp trên hệ điều hành Android, kết hợp với bộ phân tích ý định ngôn ngữ tự nhiên để nhận biết các khẩu lệnh đóng/ngắt thiết bị.

Khi hệ thống nhận dạng được khẩu lệnh hợp lệ, ứng dụng Flutter sẽ tự động đóng gói payload và phát hành tin nhắn điều khiển MQTT tức thì xuống topic "home/c3/led" tới vi điều khiển ESP32-S3. Giải pháp này khai thác triệt để phần cứng microphone chất lượng cao và năng lực xử lý mạnh mẽ sẵn có của điện thoại thông minh, không làm phát sinh chi phí mua sắm linh kiện hay can thiệp vào mạch phần cứng 220V của ổ cắm, đảm bảo tính kinh tế, độ an toàn và hoàn thiện trải nghiệm tương tác đa phương thức cho toàn bộ hệ thống IoT.

3. Hướng phát triển Edge AI: Tận dụng dung lượng lớn 8MB PSRAM và tập lệnh tăng tốc Vector Instructions của vi điều khiển ESP32-S3 để triển khai thuật toán biến đổi nhanh Fourier và mạng nơ-ron tích chập ngay tại biên. Qua đó nhận diện loại thiết bị đang cắm thông qua đặc trưng sóng hài dòng điện mà không cần thêm cảm biến ngoại vi.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2026

Sinh viên thực hiện



Nguyễn Tuấn Đức